附件：

报名资格：①有效的企业营业执照副本复印件；②有效的法定代表人身份证正反面复印件；③法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；以上材料要求提供复印件的均需加盖公章，材料合格方能报名。

评分方法

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | （1）以最低的报价为基准价，基准价报价得分为 40 分。 （2）价格分计算公式：某供应商价格分=（基准价/某供应商报价）×40 分。 |
| 2 | 技术要求 | 50分 | 由采购小组根据各供应商的投标资料进行独立打分。 标记▲为核心参数，必须全部满足，不满足的得分为零。其他每项得分2.5分，设定分值的技术要求按分值计算。 |
| 3 | 商务要求 | 10分 | 1、及时提供售后服务，电话响应2小时忙完、处置4小时忙完，需到现场处置的72小时内，未及时按要求响应的，需承担相应责任和处罚。（10分） |
| 采购小组将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，根据报价由低到高顺序排列次序。 |  |  |  |

技术参数及配置清单

主要技术要求：（40分）

注：标记▲为核心参数，必须全部满足，不满足的技术参数得分为零。设定分值的技术参数为加分项。

（一）手动病床（儿童双摇）技术参数

1.规格：整床尺寸:1985（±10mm）×980（±10mm）×540mm（±10mm）；

2.功能：两摇杆系统实现各种体位：背部可升降角度：≥70°，腿部可升降角度：≥35°；

3.结构部件及材质要求:

- 3.1双层稳固结构：床体+整体底座；床框采用≥30×60×1.5mm金属管材，床体静态载重≥300kg，床体动态载重≥200kg；

- ▲3.2手动病床床框、底框采用先进的防锈工艺：双重涂层处理技术，金属管材达到内外防锈；通过电泳技术在金属管材内壁及表面电泳上一层底漆，确保管材内部防锈；金属管材表面需进行静电粉末喷涂，确保管材表面防锈；

- ▲3.3螺管采用“防失效式双向到位保护装置”螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部螺管内置50×40（±2）mm精铜螺母，静音耐磨；螺母上有金属滑槽，滑槽里装有铝合金导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位保护功能，操作轻松；

- 3.4摇手采用ABS含件注塑成型艺，内置Φ8mm钢芯，防滑设计（有防滑的手指凹痕三个或以上），加长加粗用材，具备两级到位开合防夹手设计，不易折断；

- 3.5床头尾板：ABS注塑成型，暗藏锁定开关，拆卸方便；床头尾板左右两边各带彩色防撞轮，清晰辨别床角，不受碰撞损伤；

- 3.6床尾板上端正中位置设计有孔，可系布带以便患者借力锻炼；暗藏卡扣式锁定开关，拆卸方便；

- ▲3.7全覆式护栏，≥20支（不含两头弧形框）铝合金管护栏支柱，铝合金管厚度≥1.5mm，柱间距≤60mm,护栏长度≥1600mm（不含两端扶手），上提操作，下隐收藏，360度全包围保护，避免儿童钻出或滑落床体；

- 3.8床头床尾有四套外置式护栏开关，防止儿童触碰，杜绝误操作，锁定安全；护栏带升降助力气弹簧，操作更省力，使用更轻松；（提供实物图片）

- ▲3.9中控双面脚轮，直径≥120mm，单轮轮心外缘之间的最大距离≤70mm，脚轮支架采用铝合金压铸成型（重量≥360g），质地坚硬且轻盈；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；单轮轮面采用TPR/聚氨脂静音耐磨材料，静音耐磨；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造，一脚制动，四轮刹车；能经水洗和高温消毒，不生锈；

- 3.10床板（4块）采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板整体一次模压成型，保持床板的完整性,提高床板强度，床板四角平滑；背部四周增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，抗压力强，不变形；

- 3.11床体四周配≥4输液架插座，钢管整体成型；

- 3.12床体两侧共配≥4个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

3.13床体床尾设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动

3.14 配置：床头柜、床垫、餐板、输液架各一件；

（二）床头柜技术参数

1.规格：＞450（长）×450（宽）×800（高）mm；

2.材质：整体采用ABS全新纯正工程塑料注塑成型，不使用二手混合料；

3.功能：

3.1床头柜顶盖配嵌入式水壶座：水壶座之底座内直径≥130mm、壁厚≥2.8mm，插杆长≥40mm；水壶座开口周边加厚，有效防老化破裂；

3.2具备餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

3.3储物柜内中间隔板可调节高度；

3.4弧线型柜门设计；

3.5配2寸带刹尼龙丝扣轮；

3.6床头柜两侧隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物挂